Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura in conto deposito, suddivisa in lotti, di protesi ortopediche e strumentario accessorio occorrente per 48 mesi  all’AIC 4 – Gara n.  6066963 - CIG vari

CAPITOLATO TECNICO

CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

PROTESI PARZIALE D’ANCA (ENDOPROTESI)

LOTTO 1 – PROTESI PARZIALE D’ANCA (ENDOPROTESI)

- stelo retto tipo Zweymuller NON CEMENTATO

- stelo retto tipo Exeter CEMENTATO

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI |  | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stelo non cementato | stelo cementato | stelo non cementato | stelo cementato |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 0 | 40 | 0 |
| ASL CN1 | 30 | 30 | 120 | 120 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 40 | 30 | 160 | 120 |

COMPOSIZIONE IMPIANTI TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO NON CEMENTATO |
| 1 | TESTINA |
| 1 | TESTA BIARTICOLARE |

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO CEMENTATO |
| 1 | TESTINA |
| 1 | TESTA BIARTICOLARE |

CARATTERISTICHE TECNICHE

STELI

- Retti Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili ai modelli comunemente noti come Zweymuller  e Exeter

- Materiale:

  - Lega di Titanio

  - Acciaio lucidato a specchio

  - Preferibilmente compatibile con RMN

- Cono 12/14

TESTINA

- Grandezza: diametro 22.2 e/o diametro 28

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - Metallo

TESTA BIARTICOLARE

- Materiale:

  - polietilene e metallo, preferibilmente compatibile con RMN

- Misure : range di diametri maggiore possibile (= tutte le misure disponibili)

STRUMENTARIO dedicato: preferibilmente ambivalente ( = che possa permettere sia l’impianto di tipo cementato che l’impianto di tipo non cementato), in uso accessorio.

LOTTO 2 – PROTESI PARZIALE D’ANCA (ENDOPROTESI)

- stelo tipo Corail NON CEMENTATO

- stelo tipo Corail CEMENTATO

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI |  | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stelo non cementato | stelo cementato | stelo non cementato | stelo cementato |
| AO S.CROCE E CARLE | 30 | 110 | 120 | 440 |
| ASL CN1 | 20 | 30 | 80 | 120 |
| ASL CN 2 | 90 | 35 | 360 | 140 |
| TOTALE | 140 | 175 | 560 | 700 |

COMPOSIZIONE IMPIANTI TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO NON CEMENTATO |
| 1 | TESTINA |
| 1 | TESTA BIARTICOLARE |

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO CEMENTATO |
| 1 | TESTINA |
| 1 | TESTA BIARTICOLARE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Reto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Corail

- Materiale:

  - Lega di Titanio, eventuale rivestimento in idrossiapatite

  - Acciaio lucidato a specchio

  - Preferibilmente compatibile con RMN

- Cono 12/14

TESTINA

- Grandezza: diametro 22.2 e/o diametro 28

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - metallo

TESTA BIARTICOLARE

- Materiale:

  - polietilene e metallo, preferibilmente compatibile con RMN

- Misure: range di diametri maggiore possibile (= tutte le misure disponibili)

STRUMENTARIO dedicato: preferibilmente ambivalente (= che possa permettere sia l’impianto di tipo cementato che l’impianto di tipo non cementato), in uso accessorio.

PROTESI TOTALE D’ANCA

LOTTO 3 – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA stelo retto tipo Zweymuller

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 80 | 320 |
| ASL CN1 | 140 | 560 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 220 | 880 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Zweymuller

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28, 32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

- monoblocco

- doppia mobilità

- a ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 4  – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA stelo tipo Corail

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 80 | 320 |
| ASL CN1 | 80 | 320 |
| ASL CN 2 | 85 | 340 |
| TOTALE | 245 | 980 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Corail

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio, preferibilmente rivestito in idrossiapatite

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28, 32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

- monoblocco

- doppia mobilità

- a ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 5  – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA stelo tipo CLS

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 130 | 520 |
| ASL CN 2 | 40 | 160 |
| TOTALE | 170 | 680 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come CLS

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

      - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28, 32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

- monoblocco

- doppia mobilità

- a ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 6 – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA stelo retto tipo Bicontact

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 50 | 200 |
| TOTALE | 50 | 200 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Bicontact

- con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28, 32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

- monoblocco

- doppia mobilità

- a ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 7 – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA STELO ANATOMICO

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 50 | 200 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 50 | 200 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Anatomico Monoblocco

- Materiale:

  - Lega di Titanio, preferibilmente rivestito in idrossiapatite

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - Ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

- monoblocco

- doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato, anche per via anteriore, in uso accessorio.

LOTTO 8  – PROTESI TOTALE D’ANCA CEMENTATA stelo tipo Corail

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 50 | 200 |
| ASL CN 2 | 10 | 40 |
| TOTALE | 70 | 280 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | COTILE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Corail

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Acciaio lucidato a specchio preferibilmente compatibile con RMN

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

COTILE

- Cementato

- Caratteristiche preferenziali:

- a ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

- doppia mobilità cementata

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 9  – PROTESI TOTALE D’ANCA CEMENTATA stelo tipo Exeter

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 30 | 120 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 40 | 160 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | COTILE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Retto Monoblocco con caratteristiche tecniche riferibili al modello comunemente noto come Exeter

- con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Acciaio lucidato a specchio preferibilmente compatibile con RMN

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza: diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

COTILE

- Cementato

- Caratteristiche preferenziali:

- a  ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

- doppia mobilità cementata

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 10  – PROTESI TOTALE D’ANCA A STELO CORTO NON CEMENTATO (CONSERVAZIONE DI COLLO) a fissazione metafisaria

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 60 |
| ASL CN1 | 15 | 60 |
| ASL CN 2 | 20 | 80 |
| TOTALE | 50 | 200 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |
| Importo impianto |  |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Corto

- Monoblocco e Modulare

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28, 32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

  - monoblocco

  - doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato, anche alla via anteriore,  in uso accessorio.

LOTTO 11 – PROTESI TOTALE D’ANCA A STELO CORTO NON CEMENTATO (CONSERVAZIONE DI COLLO) a fissazione meta-diafisaria MONOBLOCCO

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 50 | 200 |
| ASL CN 2 | 20 | 80 |
| TOTALE | 70 | 280 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Corto

- Monoblocco

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

  - monoblocco

  - doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato, anche alla via anteriore in uso accessorio.

LOTTO 12 – PROTESI TOTALE D’ANCA A STELO CORTO NON CEMENTATO (CONSERVAZIONE DI COLLO) a fissazione meta-diafisaria CON COLLO MODULARE

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 25 | 100 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 45 | 180 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Corto

- Collo modulare

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

  - monoblocco

  - doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili.

STRUMENTARIO dedicato, anche alla via anteriore,  in uso accessorio.

LOTTO 13  – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA MODULARE STELO RETTO STANDARD

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 30 | 120 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 50 | 200 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | COLLO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO / COLLO

- Retto

- Con colli modulari di diverse lunghezze, versione e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio rivestito e non

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

  - monoblocco

  - doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 14 – PROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA DEDICATA A TRATTAMENTO DISPLASIA GRAVE DELL’ANCA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 20 | 80 |
| ASL CN 2 | 4 | 16 |
| TOTALE | 34 | 136 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- A fissazione conica

- Monoblocco o modulare

- Con differente inclinazione angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Emisferico a Pressfit

- Materiale:

  - Lega di Titanio

  - Con o senza fori per viti di ancoraggio

- Caratteristiche preferenziali:

  - monoblocco

  - doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili

STRUMENTARIO dedicato, anche alla via anteriore, in uso accessorio.

PROTESI TOTALE D’ANCA DA REVISIONE

LOTTO 15  – PROTESI TOTALE D’ANCA DA REVISIONE CEMENTATA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 5 | 20 |
| ASL CN1 | 40 | 160 |
| ASL CN 2 | 7 | 28 |
| TOTALE | 52 | 208 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | ARMATURA DI SOSTEGNO |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ARMATURA DI SOSTEGNO ACETABOLARE

- Varie morfologie

- Varie tipologie di ancoraggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio o Acciaio

STELO

- Varie morfologie e lunghezze

- Materiale:

  - Acciaio o Cromocobalto

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - Ceramica di ultima generazione

- Disponibilità di teste specifiche da Revisione tipo Option

COTILE

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Caratteristiche preferenziali:

- a  ritenzione per pazienti non collaboranti o con patologia neurologica

- doppia mobilità

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 16 – PROTESI TOTALE D’ANCA DA REVISIONE stelo monoblocco + cotile da revisione semplice NON CEMENTATA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 5 | 20 |
| ASL CN1 | 35 | 140 |
| ASL CN 2 | 8 | 32 |
| TOTALE | 48 | 192 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO (*) |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli inserti in polietilene e ceramica sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Monoblocco

- Ancoraggio metafisario e/o diafisario

- Varie morfologie incluso angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

- Disponibilità di teste specifiche da revisione tipo Optionl

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

      - Ceramica di ultima generazione

COTILE

- Superficie microporosa con elevata capacità osteoinduttiva

- Con fori per viti di ancoraggio

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

GANCI alette qualora disponibili

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 17 – PROTESI TOTALE D’ANCA DA REVISIONE stelo modulare + cotile da revisione complessa NON CEMENTATA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 20 | 80 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 30 | 120 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO |
| 1 | TESTA |
| 1 | INSERTO |
| 1 | COTILE |
| 2 | VITI |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

STELO

- Ancoraggio diafisario

- Varie morfologie incluso angolo cervico-diafisario e offset

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Cono 12/14

TESTA

- Grandezza diametri vari (almeno 28, 32 e 36)

- Diverse lunghezze (almeno tre misure)

- Materiale:

  - ceramica di ultima generazione

- Disponibilità di teste specifiche da revisione tipo Option

INSERTO

- Misure: diametro compatibile almeno con teste 28,32 e 36

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

    - crosslinkato e/o addizionato di antiossidanti

    - neutro e/o con spalletta antilussazione

COTILE

- Superficie microporosa con elevata capacità osteoinduttiva

- Modularità interna ed esterna (per gestione del difetto osseo)

- Predisposto per fissazione con viti e/o ganci/alette

- Con fori per viti di ancoraggio

VITI di ancoraggio/bloccaggio

- Materiale:

  - Lega di Titanio

TAPPI di chiusura per fori non utilizzati, qualora disponibili

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

PROTESI DI GINOCCHIO

LOTTO 18 – PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 35 | 140 |
| ASL CN 2 | 20 | 80 |
| TOTALE | 75 | 300 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO TIBIALE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- Cementata

- Materiale:

  - vari materiali

COMPONENTE TIBIALE

- Cementata

- Con Metalback in vari materiali o solo polietilene

INSERTO TIBIALE

- Inserto fisso

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione: vari spessori

Eventuale disponibilità di protesi femoro-rotulea con componente femorale cementata e componente rotulea in polietilene di ultima generazione.

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 19 – PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE  PER PAZIENTI ALLERGICI

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 5 | 20 |
| ASL CN1 | 7 | 28 |
| ASL CN 2 | 2 | 8 |
| TOTALE | 14 | 56 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO TIBIALE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- Cementata

- Materiale:

  - vari materiali SPECIFICATAMENTE DEDICATI A PAZIENTI ALLERGICI

COMPONENTE TIBIALE

- Cementata

- Con Metalback in vari materiali o solo polietilene

INSERTO TIBIALE

- Inserto fisso

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione: vari spessori

Eventuale disponibilità di protesi femoro-rotulea con componente femorale cementata SPECIFICATAMENTE DEDICATA A PAZIENTI ALLERGICI e componente rotulea in polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 20– PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE CEMENTATA piatto mobile

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 25 | 100 |
| ASL CN 2 | 90 | 360 |
| TOTALE | 135 | 540 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- In metallo

COMPONENTE TIBIALE

- In metallo

INSERTO

- Mobile CR, ULTRACONGRUENTE, PS

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari spessori

ROTULA

- Materiale:

  - preferibilmente polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO  21– PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE CEMENTATA inserto fisso CR O PS

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 30 | 120 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 50 | 200 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- In metallo

COMPONENTE TIBIALE

- In metallo

INSERTO

- Fisso CR o PS

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari spessori

ROTULA

- Materiale:

  - preferibilmente polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 22- PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE CEMENTATA inserto fisso a pivot mediale

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 80 |
| ASL CN1 | 6 | 24 |
| ASL CN 2 | 5 | 20 |
| TOTALE | 31 | 124 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- In metallo

COMPONENTE TIBIALE

- In metallo

INSERTO

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari spessori

ROTULA

- Cementata

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 23 - PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE CEMENTATA inserto fisso o mobile con terzo condilo

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 35 | 140 |
| ASL CN 2 | 35 | 140 |
| TOTALE | 80 | 320 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- In metallo

COMPONENTE TIBIALE

- In metallo

INSERTO

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari spessori

ROTULA

- Cementata

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 24 – PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE NON CEMENTATA piatto fisso

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 20 | 80 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 20 | 80 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- Metallo con rivestimento porotico per fissazione biologica

COMPONENTE TIBIALE

- Metallo con rivestimento porotico per fissazione biologica

INSERTO

- Fisso

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

- CR/PS/Pivot mediale/terzo condilo

ROTULA

- Cementata o non cementata

- Varie dimensioni

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 25 – PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE NON CEMENTATA piatto mobile

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 5 | 20 |
| ASL CN1 | 90 | 360 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 95 | 380 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- Metallo con rivestimento porotico per fissazione biologica

COMPONENTE TIBIALE

- Metallo con rivestimento porotico per fissazione biologica

INSERTO

- Mobile

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

- CR/ ULTRACONGRUENTE/ PS

ROTULA

- Cementata o non cementata

- Varie dimensioni

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 26 – PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE CEMENTATA E NON CEMENTATA PER PAZIENTI ALLERGICI

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 5 | 20 |
| ASL CN1 | 10 | 40 |
| ASL CN 2 | 2 | 8 |
| TOTALE | 17 | 68 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE FEMORALE

- Materiale:

  - metallo specificamente dedicato a PAZIENTI ALLERGICI

COMPONENTE TIBIALE

- Materiale:

  - metallo specificamente dedicato a PAZIENTI ALLERGICI

INSERTO

- Fisso o mobile

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

- CR/PS/Pivot mediale

ROTULA

- Cementata

- Varie dimensioni

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 27  – PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE DA REVISIONE CEMENTATA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 18 | 72 |
| ASL CN 2 | 13 | 52 |
| TOTALE | 41 | 164 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |
| 1 | FITTONI FEMORALI |
| 1 | FITTONI TIBIALI |
| 2 | SPESSORI FEMORALI |
| 1 | SPESSORI TIBIALI |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Impianto dotato di diversi livelli di vincolo da CR a cerniera

COMPONENTE FEMORALE

- Materiale:

  - vari materiali

COMPONENTE TIBIALE

- Materiale:

  - vari materiali

INSERTO

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari livelli di vincolo

- Mobile o fisso

ROTULA

- Cementata

- Misure: varie dimensioni

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

FITTONI FEMORALI

- Materiali:

  - vari materiali

- Misure: varie lunghezze e diametri

- Eventuale  disponibilità di offset

- Possibilità di utilizzo sia cementati che non cementati

FITTONI TIBIALI

- Materiali:

  - vari materiali

- Misure: varie lunghezze e diametri

- Eventuale  disponibilità di offset

- Possibilità di utilizzo sia cementati che non cementati

SPESSORI

- Materiali:

  - vari materiali

- Misure: varie forme e misure

Eventuale  disponibilità di modulo Offset e componenti specifiche per gestione dei difetti ossei complessi

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

LOTTO 28  – PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE DA REVISIONE CEMENTATA PER PAZIENTI ALLERGICI

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 3 | 12 |
| ASL CN1 | 6 | 24 |
| ASL CN 2 | 2 | 8 |
| TOTALE | 11 | 44 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE FEMORALE |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | INSERTO |
| 1 | ROTULA |
| 1 | FITTONI FEMORALI |
| 1 | FITTONI TIBIALI |
| 2 | SPESSORI FEMORALI |
| 1 | SPESSORI TIBIALI |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Impianto dotato di diversi livelli di vincolo da CR a cernie

COMPONENTE FEMORALE

- indicazione specifica per PAZIENTI ALLERGICI

- Materiale:

  - vari materiali

COMPONENTE TIBIALE

- indicazione specifica per PAZIENTI ALLERGICI

- Materiale:

  - vari materiali

INSERTO

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

- Vari livelli di vincolo

- Mobile o fisso

ROTULA

- Cementata

- Misure: varie dimensioni

- Materiale:

  - Polietilene di ultima generazione

FITTONI FEMORALI

- Materiale:

  - vari materiali con indicazione specifica per PAZIENTI ALLERGICI

- Misure: varie lunghezze e diametri

- Eventuale  disponibilità di offset

- Possibilità di utilizzo sia cementati che non cementati

FITTONI TIBIALI

- Materiali:

  - vari materiali con indicazione specifica per PAZIENTI ALLERGICI

- Misure: varie lunghezze e diametri

- Eventuale  disponibilità di offset

- Possibilità di utilizzo sia cementati che non cementati

SPESSORI

- Materiali:

  - vari materiali con indicazione specifica per PAZIENTI ALLERGICI

- Misure: varie forme e misure

Eventuale  disponibilità di modulo Offset e componenti specifiche per gestione dei difetti ossei complessi

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

Eventuale disponibilità “PSI” (Patient System Instrument)

PROTESI DI SPALLA

LOTTO 29 – SISTEMA PER PROTESI DI SPALLA ANATOMICA E INVERSA PER FRATTURA CON STELO CEMENTATO E NON CEMENTATO

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 60 |
| ASL CN1 | 30 | 120 |
| ASL CN 2 | 8 | 32 |
| TOTALE | 53 | 212 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO PROTESI INVERSA

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO OMERALE (*) |
| 1 | COMPONENTE GLENOIDEA |
| 1 | INSERTO INVERSO |
| 1 | GLENOSFERA |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli steli cementati e non cementati modulari e non modulari sarà valutato il prezzo più alto.

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO PROTESI ANATOMICA

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO OMERALE (*) |
| 1 | COMPONENTE GLENOIDEA |
| 1 | TESTA |

(*) in caso di differente quotazione degli steli cementati e non cementati modulari e non modulari sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il sistema deve prevedere la possibilità di trasformazione di impianto tra anatomica ed inversa e viceversa

STELO OMERALE

- Cementato e non Cementato

- Modulare e non modulare

- Eventuale presenza di fori per ricostruzione delle tuberosità con sutura

- Preferibile scarso ingombro metafisario per conservazione ossea ed eventuale possibilità di innesti

- Materiale:

  - metallo preferibilmente compatibile con RMN

COMPONENTE GLENOIDEA INVERSA

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Metalback con rivestimento porotico per fissazione biologica

- Perno standard o da revisione

COMPONENTE GLENOIDEA ANATOMICA

- Polietilene di ultima generazione cementato

- Possibilità di metal back

INSERTO INVERSO

- Materiale:

  - preferibilmente polietilene

- Misure: vari spessori e diametri,

  - possibile lateralizzante ed eccentrico

- Possibilità di componente ritentiva

GLENOSFERA

- Materiale:

  - vari materiali

- Misure: diametri vari (almeno due)

- Versione standard ed eccentrica

TESTA PER PROTESI ANATOMICA

- Misure: diversi diametri e lunghezze

- Preferibilmente con adattatori modulari

- Materiale:

  - metallo preferibilmente compatibile con RMN

VITI

- Di fissaggio libere o a stabilità angolare

Disponibilità eventuale di:

- Coni

- Adattatori

- Inserti ritentivi

- Componenti specifiche in caso di lesione massiva della cuffia dei rotatori

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 30 – SISTEMA PER PROTESI DI SPALLA ANATOMICA ED INVERSA  PER ARTROSI STELO CEMENTATO E NON CEMENTATO

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 20 | 80 |
| ASL CN 2 | 10 | 40 |
| TOTALE | 40 | 160 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO PROTESI INVERSA

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO OMERALE (*) |
| 1 | COMPONENTE GLENOIDEA |
| 1 | INSERTO INVERSO |
| 1 | GLENOSFERA |
| 2 | VITI |

(*) in caso di differente quotazione degli steli cementati e non cementati modulari e non modulari sarà valutato il prezzo più alto.

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO PROTESI ANATOMICA

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | STELO OMERALE (*) |
| 1 | COMPONENTE GLENOIDEA |
| 1 | TESTA |

(*) in caso di differente quotazione degli steli cementati e non cementati modulari e non modulari sarà valutato il prezzo più alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il sistema deve prevedere la possibilità di trasformazione di impianto tra anatomica ed inversa e viceversa

STELO OMERALE

- Cementato e non cementato

- Modulare e non modulare

- Possibile stelo corto

- Materiale:

  - metallo preferibilmente compatibile con RMN

COMPONENTE GLENOIDEA INVERSA

- Materiale:

  - Lega di Titanio

- Metalback con rivestimento porotico per fissazione biologica

- Perno standard o da revisione

COMPONENTE GLENOIDEA ANATOMICA

- Polietililene di ultima generazione cementato

- Possibilità di metal back

INSERTO INVERSO

- Materiale:

  - preferibilmente polietilene

- Misure: vari spessori e diametri,

  - possibile lateralizzante ed eccentrico

- Possibilità di componente ritentiva

GLENOSFERA

- Materiale:

  - vari materiali

- Misure: diametri vari (almeno due)

- Versione standard ed eccentrica

TESTA PER PROTESI ANATOMICA

- Misure: diversi diametri e lunghezze

- Preferibilmente con adattatori modulari

- Materiale:

  - metallo preferibilmente compatibile con RMN

VITI

- Di fissaggio libere o a stabilità angolare

Disponibilità eventuale di:

- Coni

- Adattatori

- Inserti ritentivi

- Componenti specifiche in caso di lesione massiva della cuffia dei rotatori

- Disponibilità di protesi di rivestimento cefalico

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 31 – PROTESI DI CAVIGLIA

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 0 | 0 |
| ASL CN1 | 6 | 24 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |
| TOTALE | 6 | 24 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | COMPONENTE TIBIALE |
| 1 | COMPONENTE TALARE |
| 1 | INSERTO MOBILE |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPONENTE TIBIALE

- Non cementata

- Misure: varie misure

- Preferibilmente con ancoraggio senza fittone

- Materiale:

  - Cromocobalto o Lega di Titanio, anche solo di rivestimento

COMPONENTE TALARE

- Non cementata

- Misure: varie misure

- Materiale:

  - Cromocobalto o Lega di Titanio, anche solo di rivestimento

INSERTO MOBILE

- Misure: varie misure

- Possibilmente non vincolato

- Materiale:

  - polietilene di ultima generazione

- Vari spessori

Disponibilità eventuale di:

- componenti cementate e componenti specifiche per pazienti allergici

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

LOTTO 32 – PROTESI DI CAPITELLO RADIALE

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 48 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 40 |
| ASL CN1 | 15 | 60 |
| ASL CN 2 | 6 | 24 |
| TOTALE | 31 | 124 |

COMPOSIZIONE IMPIANTO TIPO

| N | DESCRIZIONE COMPONENTE IMPIANTO TIPO |
| --- | --- |
| 1 | PROTESI COMPLETA |

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROTESI SPECIFICA PER CAPITELLO

- cementata e non cementata,

- mobile o fissa

STELO RADIALE

- Misure varie

- Materiale:

  - materiali diversi

CUPOLA RADIALE

- Misure varie

- Materiale:

  - materiali diversi

Disponibilità eventuale di:

  - componenti cementate e componenti specifiche per pazienti allergici

STRUMENTARIO dedicato in uso accessorio.

**** *** ****